故障の切り分け

製品故障と思われる動作をした場合でも、設定コンフィグや接続機器の見直し、最新のソフトウェアにバージョンアップすることで、症状が回復する場合がございますので、以下の実施をご検討願います。実施された場合□にチェックを入れてください。

チェック

・　つなぎかたガイドの「トラブルシューティング」を参照する  □

- お使いになる前にの「トラブルシューティング」を参照する　□

・　ソフトウェアを最新版にする			　	□

・　ＭＯＤＥ設定を「ＲＴ」あるいは「ＢＲ」に設定する	□　設定「　　　」

0.  製品名の記入（必須）

--------------------------------

1.  LEDランプの確認（必須）

LEDランプを確認することで、製品の状態を把握することができます。

該当項目の□にチェックを入れてください。

1-1　電源投入時のLEDランプを確認
製品を再起動し、自己診断時のLEDランプをご確認ください。

チェック

・　POWERランプが消灯（製品が起動しない）	 □

・　ACTIVEランプが赤点灯（通信できない）	 □

・　POWERランプが点灯と消灯を繰り返す	 	 □

1-2　イーサネットケーブル利用時のLEDランプを確認
ケーブルの抜き差し、ケーブルの交換及び、ケーブル先の装置の見直し後、
LEDランプをご確認ください

1-2-1 ご使用の製品がSH621A1の場合は、以下のLEDランプをご確認ください。

チェック

・　ACTIVEランプが消灯　※1			 □

・　WAN/LANランプが消灯			 □

※1　MODE設定が｢BR｣では、通常ACTIVEランプが橙点灯する。

MODE設定が｢RT｣では、WAN側にIPアドレスが設定されている時、緑点灯する。

1-2-2 ご使用の製品がSH6042A/SH7072Aの場合は、以下のLEDランプをご確認ください。

チェック

・　ACTIVEランプが消灯　※1			 □

・　WANランプが消灯				 □

※1　MODE設定が｢BR｣では、通常ACTIVEランプが橙点灯する。

MODE設定が｢RT｣では、WAN側にIPアドレスが設定されている時、緑点灯

1-３　無線LAN利用時のLEDランプを確認
製品を再起動してから、LEDランプをご確認ください。

1-3-1 ご使用の製品がSH621A1の場合は、以下のLEDランプをご確認ください。

チェック

・　WiFiランプが消灯　 	 			 □

1-3-2 ご使用の製品がSH6042A/SH7072Aの場合は、以下のLEDランプをご確認ください。

チェック

・　2.4GHzランプが消灯　  			 □

・　5GHzランプが消灯　  			 □

1-4　不具合発生時のLEDランプの状態
上記の状態に該当しない場合、点灯/点滅しているLEDランプの名前と状態を記載願います。

[LED名]	[状態]

例）　(POWER)	緑点灯

ACTIVE	赤点滅

1-4-1 ご使用の製品がSH621A1の場合は、以下のLEDランプの状態を記載願います。

[LED名]	[状態]

(POWER)

ACTIVE

WiFi

MESH

OPTION

LAN

WAN/LAN

1-4-2 ご使用の製品がSH6042A/SH7072Aの場合は、以下のLEDランプの状態を記載願います。

[LED名]	[状態]

POWER

ACTIVE

2.4GHz

5GHz

MESH

OPTION

LAN

WAN

2.  無線LANの確認（無線LAN利用時）

製品が無線LANの電波を出力しているか確認します。

該当する場合□にチェックを入れてください。

チェック

・　製品側で設定したSSIDを無線LAN子機で確認できない	　□

３．ご利用環境の確認

チェック

- 親機（ルータモード）				　□（MODE設定：RT）

- 親機（ブリッジモード）				　□（MODE設定：BR）

- メッシュ中継器					　□（MODE設定：MA）

- メッシュ機能を使用しない中継器			　□（MODE設定：MA）

- 子機						　□（MODE設定：MA）

4．設定コンフィグに問題がないことの確認

製品起動時の自己診断状態を確認します。

チェック

・　設定コンフィグに問題がないことの確認	　		　□

4-1 ご使用の製品がSH621A1の場合は、以下のLEDランプをご確認ください。

チェック

・　設定コンフィグに問題がないことの確認	　		　□

(1)電源ON直後に(POWER)ランプが緑点灯

(2)(POWER)/ACTIVE/WiFi/MESH/OPTIONランプが、すべて緑点灯

(3)(POWER)を除く4つのランプが消灯

(POWER）ランプが点灯と消灯を繰り返す場合は、起動に失敗(リブート繰り返し)

しています。

4-2 ご使用の製品がSH6042A/SH7072Aの場合は、以下のLEDランプをご確認ください。

チェック

・　設定コンフィグに問題がないことの確認	　		　□

(1)電源ON直後にPOWERランプが緑点灯

(2)POWER/ACTIVE/2.4GHz/5GHz/MESH/OPTIONランプが、すべて緑点灯

(3)POWERを除く4つのランプが消灯

POWERランプが点灯と消灯を繰り返す場合は、起動に失敗(リブート繰り返し)

しています。

5.  その他の確認
以下の切り分け作業を実施願います。

チェック

・　不具合発生時にご利用のWAN回線に問題がないことの確認	　□

・　配下端末（無線LAN子機など）に問題がないことの確認	　□